# 灾害分级文献体系对照表

课题：突发事件下超大规模交通枢纽多方式协同联动策略

编制：万岩松（T-A1）

日期：2026-10-01

用途：查清现有分级体系能否直接用于枢纽应急调度决策，为情景库构建提供文献基础

## 说明：为什么这张表要按"四个侧面"排列

现有分级体系不是一个整体，而是四个互不相通的侧面：

| 组 | 侧面 | 回答的问题 | 典型来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 组 | 突发事件（灾害）分级 | 这个事件"多大"？该由哪级政府牵头？ | 国家总体预案、行业运营预案 |
| B 组 | 枢纽分级 | 这个枢纽"多大"？该配什么服务？ | 行业标准、地方标准 |
| C 组 | 枢纽应急预案分级 | 这个枢纽"该启动哪级响应"？ | 枢纽/车站级预案 |
| D 组 | 学术情景划分方法 | 情景"怎么构建"？ | 学术文献 |

A 组与 B 组决定了"谁说话算数"，C 组才是"怎么调度"，D 组提供方法论。本课题关心的是 C 组的问题，但 C 组的量纲乱，根源在 A、B 组与 C 组之间没有换算关系。

## 表 A｜突发事件（灾害）分级：行政侧

| 编号 | 来源 | 制定主体 / 时间 | 分级对象 | 级数 | 分级量纲 | 具体阈值 | 对枢纽调度的可用性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 《国家突发事件总体应急预案》 | 中共中央、国务院 / 2025-02 | 自然灾害、事故灾难、公共卫生事件 | 4（特别重大 / 重大 / 较大 / 一般） | 社会危害程度、影响范围 | 具体标准由国务院或国务院确定的部门制定 | 【注意】未给量化阈值，须查下位文件；分级目的为"信息报送和分级处置"，非调度 |
| A2 | 《国家城市轨道交通运营突发事件应急预案》国办函〔2015〕32 号 | 国务院办公厅 / 2015-04-30 | 城市轨道交通运营突发事件 | 4（Ⅰ—Ⅳ） | 死亡、重伤、直接经济损失、连续中断行车时长 | Ⅰ级：30 死 / 100 重伤 / 1 亿元；Ⅱ级：10—30 死 / 50—100 重伤 / 5000 万—1 亿 /中断 24 h 以上；Ⅲ级：3—10 死 / 10—50 重伤 / 1000 万—5000 万 /中断 6—24 h；Ⅳ级：3 死以下 / 10 重伤以下 / 50 万—1000 万 /中断 2—6 h | 【可用】唯一含"中断时长"的行政标准，与运营直接相关；但伤亡与损失项为事后统计量 |
| A3 | 《国家自然灾害救助应急预案》国办函〔2024〕11 号 | 国务院办公厅 / 2024-01-20 | 自然灾害救助 | 4（一级—四级） | 死亡失踪人数、紧急转移安置人数、倒损房屋、需政府救助人口 | Ⅰ级：一省死亡失踪 200 人以上；或紧急转移安置 200 万人以上；或倒损房屋 30 万间以上 | 【不可用】以省为单元、以万人/万间为量级，与枢纽尺度差 3—4 个数量级 |
| A4 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令 493 号 | 国务院 / 2007 | 生产安全事故 | 4（特别重大 / 重大 / 较大 / 一般） | 死亡、重伤、直接经济损失 | 特别重大：30 死以上 / 100 重伤以上 / 1 亿元以上 | 【不可用】纯事后统计，无任何运营维度 |
| A5 | 民航《大面积航班延误应急响应机制》（MDRS） | 民航局空管局 | 机场大面积航班延误 | 3（黄 / 橙 / 红） | 通行能力下降百分比；延误航班架次 | 黄：能力下降 25%，或延误 >1 h 且未定 20—30 架次；橙：50%，或 30—50 架次；红：75%，或 50 架次以上。另：预警须在开始前 6 h 或更早发布 | 【可用】以"通行能力下降"为量纲，运营导向强；但仅覆盖民航 |
| A6 | 《铁路突发大客流及旅客列车大面积晚点应急预案（暂行）》铁运〔2008〕237 号 | 原铁道部 / 2008 | 铁路突发大客流、列车大面积晚点 | 3（Ⅰ—Ⅲ） | 晚点时长 × 晚点列数；中断时长；滞留旅客占候车能力倍数 | Ⅲ级：晚点 0.5—1 h 且 10—30 列；Ⅱ级：晚点 1—3 h 且 30—60 列；中断 3 h / 6 h 无法恢复通车；特一等站滞留超候车能力 200%（Ⅱ级）或 100%（Ⅲ级） | 【最佳】双维量纲（时长 × 规模），与本课题情景库设计最接近，是最佳文献锚点 |

A 组小结：6 个来源中，真正的量化分级只有 3 个（A2 中断时长、A5 通行能力%、A6 晚点时长×列数）与运营相关；A1 无量化阈值，A3/A4 的量纲与枢纽尺度完全脱节。

## 表 B｜枢纽分级：对象侧

| 编号 | 来源 | 层级 | 分级对象 | 级数 | 分级量纲 | 具体阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 《综合客运枢纽级别划分》JT/T 1453—2023 | 交通运输部行业标准 | 综合客运枢纽 | 4（一级—四级） | 年度日均枢纽总发送量 x；年度日均对外运输方式总发送量 y（万人次） | 铁路/公路主导型：一级 x≥10、y≥5；二级 2≤x、1≤y；三级 1≤x、0.5≤y；四级其余。航空主导型：一级 x≥10、y≥5；二级 6≤x、3≤y；三级 2≤x、1≤y |
| B2 | 《城市综合客运交通枢纽服务规范》DB11/T 1551—2018 | 北京市地方标准 | 城市综合客运交通枢纽 | 分类 3 类 + 分级 3 级 | 接入交通方式类型（分类）；日均换乘量 P（分级） | A 类：接入航空/铁路/长途汽车等对外方式；B 类：市域公交/轨交；C 类：市内公交/轨交。一级 P≥20 万；二级 10≤P<20 万；三级 P<10 万 |
| B3 | 《城市客运交通枢纽分类分级》（国家标准，标准号待核） | 国家标准 | 城市客运交通枢纽 | 分类 + 分级 | 规划年限枢纽日客流量 | 分城市综合客运枢纽（航空/铁路/公路/港口）与城市公共交通枢纽（轨交/公交）两类。基于国内 36 个航空、57 个铁路、59 个长途汽车、18 个综合枢纽及 5 城市 776 个轨交枢纽的客流量数据编制 |
| B4 | 《湖南省综合客运枢纽布局规划（2019—2035）》 | 省级规划 | 省级综合客运枢纽 | 4（特大型 / 大型 / 中型 / 小型） | 公路旅客日发送量、铁路旅客日发送量、机场年吞吐量 | 特大型：铁路日发送 >5 万，或公路 >0.8 万，或机场 >500 万；大型：铁路 3—5 万；中型：1.5—3 万；小型：<1.5 万 |

虹桥对标结论：虹桥枢纽春运到发总量 2200 万人次、日均到发约 55 万人次，远超 B1 一级标准（x≥10 万）与 B2 一级标准（P≥20 万）。虹桥属明确的"超大型枢纽"，且多个维度上居国内首位（占全市对外交通总量 52%）。

## 表 C｜枢纽应急预案分级：场景侧

| 编号 | 来源 | 分级对象 | 级数 | 分级量纲 | 具体阈值 | 对枢纽调度的可用性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 《虹桥综合交通枢纽突发事件总体应急预案（2022）》 | 枢纽突发事件 | 4（Ⅰ—Ⅳ） | 事件性质、规模、影响范围（按波及单位数 / 地理范围） | Ⅳ级：性质一般，影响范围涉及枢纽内单个运营管理单位；Ⅲ级：性质较为严重，涉及两个及以上单位，各自无法单独处置；Ⅱ级：性质严重，波及枢纽地区全域；Ⅰ级：性质特别严重，涉及枢纽外围地区或超出枢纽处置能力，须请求市应急委 | 【注意】"影响范围"实为组织维度，不含"运力到位需多长时间"；与本课题所需量纲不符 |
| C2 | 《虹桥综合交通枢纽大面积延误专项应急预案》 | 大面积延误 | 2（一级 / 二级） | 夜间 23 点后到达客流量 | 二级：约 1 万余人次；一级：约 3.6—4.3 万人次 | 【可用】量纲与运营直接相关，可作为情景分级校准锚点；但仅覆盖"夜间到达"单一场景，且与 C1 无映射 |
| C3 | 《天津市红桥区铁路天津西站大客流滞留事件应急预案》 | 车站大客流滞留 | 2（一级 / 二级） | 站内滞留旅客绝对人数 | 二级：5000—20000 人；一级：20000 人以上 | 【可用】绝对人数直观；但未含时长维度，无法区分"1 万人滞留 1 h"与"1 万人滞留 6 h" |
| C4 | 上海市轨道交通 6 号线临沂新村站大客流组织方案 | 车站大客流 | 3（一 / 二 / 三级） | 设计客流量百分比 + 延误分钟 + 候车队列长度 | 三级：容量六成 + 延误 30 min，或进站突增超 0.2 万人次/h；二级：八成 + 延误 45 min，或连续跳停 3 次；一级：满载 + 延误 60 min，或运营中断 | 【可用】多维组合且含延误时间，设计较完整；但为站点级、单方式 |
| C5 | 北京地铁双井站智能客流预警 | 车站客流密度 | 3（一 / 二 / 三级） | 实时客流密度（人次） | 三级：34—60；二级：60—80；一级：80—100 | 【可用】可实时监测、可自动化触发；但量纲为密度，与其他体系不可换算 |

### ★ 关键发现（本课题情景库的现实动因）

C1 与 C2 是虹桥同一枢纽内的两套并行分级体系，二者互不兼容：

| 对比项 | C1 总体预案 | C2 大面积延误专项预案 |
| --- | --- | --- |
| 分级层级数 | 4 级（Ⅰ—Ⅳ） | 2 级（一 / 二） |
| 分级量纲 | 事件性质 + 规模 + 影响范围 | 夜间到达客流量 |
| 量纲类型 | 组织维度（波及几个单位） | 运营维度（多少人） |
| 相互映射 | —— | 无映射关系 |

含义：判断"该启动哪级响应"在实际操作中依赖值班人员的经验判断，而非可复现的规则。一个"仅涉及单个单位但需要 1 小时才能调来运力"的事件，与一个"波及全域但运力可即时到位"的事件，在 C1 的分级上无法区分先后。

## 表 D｜学术侧情景划分方法

| 编号 | 文献 / 方法 | 核心思路 | 情景维度 / 要素 | 面向对象 | 与本课题的区别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Scenario Planning（Shell / GBN 情景规划法） | 区分"预定要素"与"关键不确定性"；用影响—不确定性矩阵选轴 | 2—4 个关键不确定性轴 | 通用战略规划 | 以定性叙述为主，未落到运营量纲。重要警告：避免"Good-Bad-Ugly Trap"——好的情景应"质上不同"，而非同一世界的三档严重程度 |
| D2 | "情景—应对"型模式 + 知识元情景表示 | 知识元模型 kn=(Nn, An, Rn) 三元组（名称、属性状态集、属性间映射关系集），简化为二元组 | 情景知识元、要素间映射关系 | 非常规突发事件 | 以描述与推演为主，服务于资源需求量推导，非调度触发。但提供了本课题的理论范式依据 |
| D3 | 南京地铁应急资源情景化配置 | "致灾—承灾—孕灾—抗灾"链条 | 七维度：事件、乘客、时间、位置、环境、需求、供给 | 地铁单方式 | 面向单方式；目的是推导资源需求量，非多方式调度 |
| D4 | 铁路突发事件应急情景推演与事故动态分级 | 知识元五元表达模型 + 改进密度峰值聚类动态分级 | 含时间维度的情景要素 | 铁路单方式 | 依赖事故等级标签；铁路单方式 |
| D5 | Digital twin for multi-scenario emergency of railway passenger stations（Frontiers in Physics, 2023） | 按事件类型建 5 类情景 + GSPN 过程建模 | 事件类型（火灾/水灾/地震/社会安全/公共卫生） | 铁路客运站 | 类型枚举，无法区分同类事件的不同规模；且不解决"同类事件不同规模"的调度差异 |
| D6 | 基于随机森林的非常规突发事件结构化情景体系模型（公路交通科技, 2024） | 随机森林对事件分级 + 结构化描述空间 | 事件特征向量 | 隧道坍塌单一场景 | 依赖有标签数据，样本量要求高；本课题历史事件样本不足 |
| D7 | Miller-Hooks 货运网络韧性 / IEEE Detrimental scenario construction | 按灾害类型 5 类，蒙特卡洛生成实现；用路段失效组合生成情景集 | 灾害类型、路段失效组合 | 货运网络 / 网络可靠性 | 面向网络容量与连通性，不涉及客运枢纽的多方式协同 |
| D8 | Resilience-oriented emergency resource dispatch for power–transportation coupled networks（2025） | tail-aware DTW K-Means 情景削减，保留稀有高影响事件 | 情景削减方法 | 电力—交通耦合网络 | 方法与本文可借鉴的方向一致（情景削减），但对象为资源调度 |

## 对照汇总：三条结论

### 结论一：行政分级不可用于调度触发

A 组 6 个来源中，A1 无量化阈值，A3/A4 的量纲（万人、亿元）与枢纽尺度相差 3—4 个数量级。真正含运营量纲的只有 A2（中断行车时长）、A5（通行能力下降百分比）、A6（晚点时长 × 列数）。

问题的本质不是这些标准不好，而是它们的设计目的不同——A 组标准服务于"信息报送与分级处置"（决定由哪级政府牵头、动用多大行政资源），而调度决策必须在事故报告完成、伤亡核实之前就作出。两套目标，两套量纲。

### 结论二：量纲不可比，跨越 9 种类型

A/B/C 三组共 15 个来源，分级量纲多达 9 种：

中断行车时长 · 晚点时长×列数 · 通行能力下降% · 死亡失踪人数 · 紧急转移安置人数 · 滞留旅客绝对人数 · 设计客流量占比 · 实时客流密度 · 日均发送量/换乘量

这 9 种量纲之间没有任何换算关系。 而枢纽应急调度的本质要求恰恰相反——必须有一个统一量纲，让所有交通方式的调度需求能放在同一尺度上比较和排序。

### 结论三：枢纽层面不闭环

虹桥同一枢纽内 C1（组织维度，4 级）与 C2（客流量维度，2 级）两套并行体系无映射关系。这不是虹桥特有的问题，而是"各主体各自为政"的必然结果——国铁按列数、民航按架次、地铁按容量、地方按人数。

## 本表对情景库构建的直接输入

| 编号 | 从对照表得到的输入 | 用于情景库的哪一部分 |
| --- | --- | --- |
| I-1 | A6 的"晚点时长 × 列数"双维量纲 | 情景维度的直接原型（时长维 + 规模维） |
| I-2 | A2 的"连续中断行车时长"分级（2/6/24 h） | 影响时长 D 维度的取值锚点与级距参考 |
| I-3 | A5 的"通行能力下降百分比" | 总量变化 ΔQ 维度的一种可能表达（相对量） |
| I-4 | C2 的两级阈值（1 万 / 3.5 万人次） | 分级规则的校准锚点 |
| I-5 | C1 与 C2 两套体系无映射 | 情景库创新的现实动因 |
| I-6 | D1 的"Good-Bad-Ugly Trap"警告 | 情景维度设计原则：组合须"质上不同"，而非同一维度的三档 |
| I-7 | D2 的"情景—应对"范式 | 情景库的理论合法性：非常规事件下"预测—应对"失效，必须用"情景—应对" |
| I-8 | D3 的七维度体系 | 情景维度设计的完备性检查表 |
| I-9 | D8 的 tail-aware 情景削减 | 典型情景生成方法（保留稀有高影响事件） |

## 待核实事项（标注证据等级）

| 事项 | 现状 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| B3 的标准号 | 仅从公开条文摘录获得内容，标准号未确认 | 标注"标准号待核"；如无法确认，正文引用时降级为"相关国家标准" |
| C2 及其阈值（1 万 / 3.5 万） | 来自管委会官网与公开报道，非预案原文 | 引用时标注"据公开报道"；作为校准锚点使用时说明来源等级 |
| A5 MDRS 的完整阈值表 | 来自行业期刊与空管培训材料 | 引用时标注来源 |
| 各来源的最新修订状态 | A2 为 2015 版，可能已有修订 | 定稿前逐一核查现行有效版本 |

本表为 T-A1 产出。研究思路、五维设计与分级规则见《枢纽情景库构建方案 v1（文献论证稿）》。